- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  环太湖城乡有机废弃物处理利用技术示范基地淤泥资源化综合利用项目

建设单位（盖章）：江苏环工太湖生态科技有限公司

编制日期：        2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 环太湖城乡有机废弃物处理利用技术示范基地淤泥资源化综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 付益伟 | 联系方式 | 13770707679 |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区）宜兴市 / 县（区） 新街 乡（街道） 归径村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 65 分 44.502 秒， 31 度 15 分 27.426 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 1839.79 | 环保投资（万元） | 80.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.37% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1,917.41m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否开展. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目废气不涉及上述有毒有害污染物排放; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水属于间接排放; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及以上生态保护区; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目不涉及以上地下水保护区; 不开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 文件名称：《宜兴市新街街道归径工业集中区（循环产业园）控制性详细规划》（2020-2035） 审批机关：江苏省人民政府 审批文号：苏政复〔2018〕120号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《宜兴市新街街道归径工业集中区（循环产业园）控制性详细规划》（2020-2035）相符性分析 《宜兴市新街街道归径工业集中区（循环产业园）控制性详细规划》已于2020年4月完成批前公示处于报批阶段，目前园区规划环评工作正在推进当中，规划相关内容摘录如下： （1）规划范围 本规划位于新街街道西南部，毗邻张渚镇，342省道从规划区东侧穿过，交通便利。规划区域东至342省道，南接南方水泥有限公司北侧村道，西至武宜运河，北至金塑水泥有限公司，规划区域总用地面积为86.29公顷。 （2）规划期限：2020—2035年 （3）功能定位 打造集垃圾处理、焚烧发电、废物利用、生物质热电联产等产业为一体的绿色、低碳型生态产业园。 （4）规划结构 规划在区域范围内形成“三轴、五片”的空间结构。 ①“三轴” 三条发展轴：342 省道城镇发展轴、纬一路~经二路产业发展轴、纬四路产业发展轴。 ②“五片” 五个发展片区：分别为光大垃圾发电及餐厨处理产业区、生物质热电产业区、建筑废弃物资源化利用产业区、污泥综合处理产业区、一般固废综合处理产业区。 a 光大垃圾发电及餐厨处理产业区 光大垃圾发电及餐厨处理产业区位于规划区北侧，结合新进园区企业，将此产业做大做强，打造区域龙头产业形象。垃圾发电产业基地的建设不仅可以大大提升全市垃圾日处理规模，还将有力促进垃圾无害化处置、资源化利用，同时达到提升城乡人居环境、加快生态文明建设步伐目的。 b 生物质热电产业区 生物质热电产业区位于区域西南侧，生物质发电产业利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源利用的一种形式。主要的发电形式有以下几种：直接燃烧发电、气化发电、垃圾发电（包括垃圾焚烧发电和垃圾气化发电）、沼气发电以及与煤混合燃烧发电等技术。作为新型能源利用方式，生物质能发电技术日趋成熟，这一技术主要通过生物质转化为可燃气体燃烧后产生能量，进行发电。 c 建筑废弃物资源化利用产业区 建筑废弃物资源化利用产业区位于规划区中部，建筑废弃物资源化利用能从根本上解决建筑垃圾的出路问题，既能减轻建筑垃圾对环境的污染，又能节省天然资源和能源的消耗。具有显著的社会、经济和环境效益，符合可持续发展的要求，是发展绿色建筑材料的主要途径之一。 d 污泥综合处理产业区 污泥综合处理产业区位于规划区域的南侧，该产业区的建设目的在于将城市污泥进行综合处理，能够通过发酵工艺从中得到能源材料和肥料，最终有效的实现垃圾的资源化、减量化、无害化处理。 e 一般固废综合处理产业区 位于342省道西侧、经三路东侧区域，该产业区结合物理、化学、生物、物化及生化等方法把一般固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程，以达到无害化、减量化、资源化的目标，缓解目前规划区乃至宜兴一般固废综合处理能力不足的压力。 对照规划，本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区（循环产业园）规划的工业用地内，从产业结构规划图中看属于建筑废弃物资源化利用产业区，本项目在宜兴市新街街道归径工业集中区（循环产业园）土地利用规划图、产业结构规划图中位置见附图3、附图4。据此分析，项目建设符合《宜兴市新街街道归径工业集中区（循环产业园）控制性详细规划》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与产业政策的相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》中N7723 固体废物治理，经对照，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录〉（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）及《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》中限制类和淘汰类，亦不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止、限制类项目，因此属于允许类，符合国家及江苏省、宜兴市的产业政策。 - 与“三线一单”的相符性分析 1.2.1 与生态保护红线的相符性 （1）与江苏省国家级生态红线保护规划的相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），宜兴市共划定了龙池山省级自然保护区、宜兴国家级森林公园、宜兴竹海省级森林公园等10个生态保护红线。 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区，不在江苏省国家级生态保护红线规划划定的生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）规定要求。 （2）与江苏省生态空间管控区域规划的相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）文中的相关规定，本项目距离最近的宜兴国家森林公园二级管控区边界为0.58公里，不在其管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2020〕1号）的要求。本项目与江苏省生态空间管控区域相对位置关系图见附图5。 本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》。 1.2.2 与环境质量底线的相符性 （1）环境空气 对照《2022年度宜兴市环境状况公报》，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM2.5和PM10浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，判定宜兴市为不达标区。位于项目所在地东北处14km的无锡宜兴宜园空气自动监测站统计结果见表1-2。 表1-2 2022年基本污染物环境质量现状评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率 /%; 达标 情况. SO2; 年平均; 10; 60; 16.7; 达标. 24 小时平均第 98 百分位数; 15; 150; 10.0; 达标. NO2; 年平均; 32; 40; 80.0; 达标. 24 小时平均第 98 百分位数; 63; 80; 78.8; 达标. PM10; 年平均; 49; 70; 70.0; 达标. 24 小时平均第 95 百分位数; 111; 150; 74.0; 达标. PM2.5; 年平均; 28; 35; 80.0; 达标. 24 小时平均第 95 百分位数; 70; 75; 93.3; 达标. CO (mg/m3); 24 小时平均第 95 百分位数; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大 8h 平均 第 90 百分位数; 168; 160; 105.0; 不达标. 本项目产生的废气主要为颗粒物、硫化氢、氨气，水泥仓、基料搅拌机、面料搅拌机产生颗粒物经布袋收尘器收集，生产设备设置防尘罩、喷林抑尘等措施处理，卸料及堆放工序有少量无组织排放，整体可实现厂界达标排放，对当地环境空气的贡献浓度较低，项目的建设不会改变当地的大气环境功能。 （2）地表水 根据《2022年度宜兴市环境状况公报》中的数据，全市11个国考断面全部达到水质目标，达标率为100.0%；31个省考断面全部达到2022年度水质目标，达标率为100.0%。本项目不产生生产废水，营运期的主要废水污染源生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河，因此项目建成后对周边水环境影响较小。 （3）声环境 项目营运期噪声环境可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.2.3 资源利用上线的相符性 土地资源：本项目租用闲置已建厂房，不新增占地面积，不占用农田、林地，因此项目的实施对区域土地资源、农业生产影响较小。 水资源：厂内已敷设给水管至项目厂区，供本项目生产和生活用水。 原料及燃料：本项目处理对象为宜兴市太湖沿岸清淤堆场上经自然晾晒后的淤泥，其他原料均为外购无毒原料。此外本项目所用设备能源为电能，属于清洁能源，不使用燃煤、燃油等。 此外，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施。因此，本项目的资源利用、环境合理性等符合相关规定。 1.2.4 与环境准入负面清单的相符性 （1）与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》对照分析 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中的要求，本项目不属于该负面清单中的禁止类项目，项目的建设符合国家及地方相关政策要求。本项目与江苏省环境管控的相对位置图见附图5。本项目具体管控要求及对照分析见表1-3。 表1-3 苏长江办发〔2022〕55号相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在引用书院准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《》中华人民共和国湿地法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、巷道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经允许在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河，无需设置排污口。; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不属于生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目属于固体废物治理项目，不属于化工项目。; 符合. 9; 禁止在距离长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和林石膏库项目。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不属于江苏省政府公布的江苏省太湖流域三级保护区禁止的投资建设活动。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目。; 符合. （2）与《市场准入负面清单（2022年版）》对照分析 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目工艺、产品、设备均不涉及负面清单所列项目。 （3）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》对照分析 2020年6月21日江苏省人民政府发布了《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号），该方案提出了江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，本项目位于重点管控单元，属于太湖流域。本项目与太湖重点流域生态环境分区管控要求的符合性如下： 表1-4 与太湖重点流域生态环境分区管控要求的符合性 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 一、太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于化工、医药生产项目，项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河，项目不新建排污口。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不排放生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目技术成熟，生产过程中所产生的粉尘、噪声等采用了较全面的环保措施确保达标排放，无生产废水产生。; 符合. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不涉及; 符合. （4）与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）相符性分析 本项目建设地位于宜兴市新街街道，对照无锡市环境管控单元图，所在范围为一般管控单元，本项目与无锡市环境管控区域的相对位置图见附图6。本项目与锡环委办〔2020〕40号关条款相符性分析见表1-5。 表1-5 与锡环委办〔2020〕40号对照分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 宜兴市“三线一单”生态环境准入清单. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。; 符合. 污染物 排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目仅需设置废气排放总量，有组织废气总量为0.0429/a。; 符合. 环境风险管控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目为新建项目，建设单位需根据本项目及时制定环境事件应急预案，完善应急物资，定期开展演练，配备必要的应急监测设备，提升应急监测能力，同时加强应急物资管理，加强与地方政府和周围企业的应急联动。; 符合. 资源开发效率要求; （1）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （2）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 （3）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; 本项目不销售使用燃料、未使用国家明令禁止和淘汰的用能设备，生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到相关要求。; 符合. - 与太湖水污染防治有关规定相符性分析 1.3.1 与《太湖流域管理条例》的相符性 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 本项目不在上述范围内，且无工业废水排放，仅产生生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河，不另设排污口。因此，本项目的建设与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第 604 号）的相关规定是相符的。 1.3.2 与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年9月29日修正）： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 本项目位于宜兴市新街街道，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）可知，本项目所在地处于太湖流域三级保护区范围内。本项目为N7723固体废物治理，不属于上述禁止行业，本项目不产生工业废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河，固废妥善处理，故符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 1.3.3 与《无锡市水环境保护条例》的相符性 根据《无锡市水环境保护条例》中第二十八条 城镇污水集中处理设施运营单位一般不得通过管网以外方式接纳污水；不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经市政行政主管部门批准”，经现场勘查，目前建设项目所在区域污水主干管已铺设到位，因此本项目符合《无锡市水环境保护条例》中要求。 - 与《推进新一轮太湖综合治理行动方案》的相符性分析 2023年6月，江苏省委办公厅、省政府办公厅印发了《推进新一轮太湖综合治理行动方案》，主要任务中提到：以无害化处理为底线，以资源化利用为目标，以实现低碳减排、有机循环为手段，形成多元化循环利用的绿色低碳发展模式。做到厨余（餐厨）、市政污泥、畜禽粪污、蓝藻等有机废弃物应收尽收，全周期管理，创新完善资源化转化技术及产品的利用体系；农作物秸秆和园林废弃物等以协同利用为主要方向，能用尽用；河湖淤泥、渔塘底泥、水葫芦、水花生、尾菜、果树枝条等其他有机废弃物就近就地科学处理、利用。 本项目为太湖淤泥的资源化利用，设计淤泥处理能力6万吨/年，生产14万吨/年的免烧砖等绿色建材。因此，本项目符合《推进新一轮太湖综合治理行动方案》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - ？ - ？ - 项目由来 太湖治理是目前全球范围内湖泊治理极具代表性的焦点、难点问题，而太湖蓝藻和淤泥治理攻坚战是新一轮治太规划能否成功的关键一役。江苏环工太湖生态科技有限公司由江苏省环境工程技术有限公司（以下简称“工程技术公司”）与江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）合资成立，注册时间为2021年12月17日。江苏环工太湖生态科技有限公司以贯彻落实习近平总书记和省委、省政府有关指示精神，加快推动环太湖城乡有机废弃物处理利用示范区建设为宗旨，研究开发太湖蓝藻、淤泥处理利用技术，摸索秸秆、园林废弃物等城乡有机废弃物协同处理出路，建立无害化处置、资源化利用、市场化运作模式，早日形成可复制、可推广的经验，对推进我省环太湖地区城乡有机废弃物处理利用工作具有积极意义。 目前，太湖清淤淤泥主要利用临时堆场堆放，淤泥吹填后自然干化，耗时长、效果慢、占地大、环境风险高。第一轮清淤时，环湖近岸堆场容纳量已接近饱和。目前，太湖第二轮清淤即将启动，给宜兴等环太湖地区土地资源利用带来巨大压力。 为了响应国家政策，推进环太湖淤泥资源化利用，解决太湖淤泥处置问题，落实国家《太湖流域水环境综合治理总体方案》和江苏《推进新一轮太湖综合治理行动方案》，本项目积极探索淤泥资源化利用方式，为太湖淤泥去向提供工程参考。太湖公司于2022年4月建成淤泥处理利用试验线，试验规模为处理淤泥3000吨/年。根据《省生态环境厅关于环太湖城乡有机废弃物处理利用技术示范基地蓝藻和淤泥项目可研技术审查意见的函》（苏环函〔2021〕230号）中建设进度要求，启动6万吨/年淤泥处理利用示范生产线建设及有机废弃物资源化处理研发中心建设。本项目依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有厂房建设淤泥资源化利用生产线，设计淤泥处理能力6万吨/年，生产免烧砖等绿色建材。同时，配套建设一座有机固废资源化处理分析中心，为项目原辅料及产品分析测试、开展小试试验和技术研发提供条件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，需编制环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究该项目有关材料，进行实地踏勘，收集和核实了有关材料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表提交建设单位，供主管部门审查批准，为项目的工程设计、施工和建成后的环境管理提供科学依据。 - 主要产品及产能 本项目利用太湖清淤淤泥为主要原料生产免烧绿色建材，租用宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有厂房建设淤泥资源化利用生产线，设计淤泥处理能力6万吨/年，生产14万吨/年免烧砖等绿色建材。 本项目产品及产能详见表2-1。 表2-1 本项目生产规模及产品方案 产品名称; 处理对象; 设计能力; 运转时数; 产量. 免烧砖; 太湖清淤淤泥; 6万吨/年; 2640小时/年; 免烧建材14万吨/年. 利用污泥制备出的成品砖质量应当满足《非烧结垃圾尾矿砖》（JC/T 422-2007）中的相关规定。成品砖含水率应当满足《混凝土实心砖》（GB/T 21144）表6中≤35%指标，本项目成品砖含水率约为13.03%，符合《混凝土实心砖》（GB/T 21144）相关规定。 本项目拟生产产品及产品用途见表2-2，各规格免烧砖年产量依市场需求灵活调整。 表2-2 本项目主要产品产量及去向 序号; 产品名称; 规格; 产品用途. 1; 砌块砖; 240×115×53mm; 工业构建筑. 2; 路面砖; 200×100×60mm; 市政建设. 3; 空心砖; 390×190×190mm; 工业厂房. 4; 八字砖; 200×200×37mm; 市政建设. 5; 卡扣砖; 225×112.5×60mm; 市政建设. 6; 行道砖; 300×300×50mm; 市政建设. 7; 护坡砖; 300×600×100mm; 生态修复. - 项目组成 本项目工程内容主要有主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程，各工程具体内容见表2-3，各建构筑物情况见表2-4。 表2-3 项目组成表 类别; 名称; 工程内容和规模; 备注. 主体工程; 制砖车间; 全封闭钢架结构，1F，建筑面积1319.36m2，生产车间内布设1条免烧砖生产线，设计淤泥处理能力6万吨/年; 本租用宜兴市公用建环资源循环利用有限公司原建筑垃圾制砖生产车间，租用后需对车间进行局部拆除改造. 淤泥资源化分析中心; 占地面积512.64 m2，建筑面积598.05 m2; 租用宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有综合管理楼. 储运工程; 淤泥; 拟配置2辆淤泥运输车用于运输，运输到厂后直接卸料至封闭生产车间内暂存，存储量满足1天生产使用; --. 骨料、粉料; 宜兴市公用建环资源循环利用有限公司堆场贮存，厂内运输，随用随取; 本项目骨料和粉料均购自于宜兴市公用建环资源循环利用有限公司. 水泥; 位于场内免烧砖生产区，设置2个水泥仓，分别为100T和60T; 新建. 成品堆场; 位于厂区西侧，占地面积约600 m2; 用于存放养护后的成品，成品砖顶部使用毡布遮盖。. 颜料、固化剂; 厂内固定位置暂存; /. 公辅工程; 给水; 厂内用水引自市政自来水，引入管管径 DN150。本项目用水22795.5t/a; 依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有给水管道，厂内已敷设DN100给水管至车间，供本项目生产和生活用水。. 排水; 厂外有市政污水管网，本项目不产生生产废水，生活污水排放量为792m3/a; 厂内生活废水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河. 供电; 本项目年用电量约113万kWh/年; 依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有变配电站，现状为一路10kV电源进线，变压器容量2000kvA，可用容量1000kvA. 养护窑; 位于制砖车间南侧，面积931.5m2，具备存储2496板成型砖能力（按标砖考虑）。养护窑基座采用钢混结构/钢结构，顶部铺设棚盖。; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河; 依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司污水处理系统. 废气治理; 落料点、配料机口、搅拌机口和输送环节安装收尘罩及喷淋设施; 新建. 水泥仓顶部设置布袋除尘装置，处理后通过1根15m高排气筒排放; 新建. 噪声治理; 隔声、减震、绿化; 新建. 固废治理; 生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运; /. 不合格砖块委托宜兴市公用建环资源循环利用有限处理; /. 废包装袋、废玻璃瓶委托有资质单位处理; /. 危废库，占地面积15 m2，高度7m; 借用宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有危废库，可用面积6 m2. 表2-4 本项目建构筑物一览表 序号; 单体名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 高度; 层数; 结构形式; 备注. 1; 原料、制砖车间; 1319.36; 1319.36; 7.5; 一层; 钢排架、框架; /. 2; 淤泥资源化分析中心; 512.64; 598.05; 3.5; 一层; /; /. - 主要生产设施及设施参数 本项目淤泥处理利用示范生产线生产设施及设施参数见表2-5，淤泥资源化分析中心设施及设施参数见表2-6。 表2-5 淤泥资源化分析中心设施及设施参数 序号; 设备位号; 设备名称及规格; 数量; 材料; 备注. 1; X0101; 基料配料机; 1台; 碳钢; 内配B500输送带，称重仓1.6立方，含钢结构机架，配料电机功率3kW，晃动电机功率2.2kW. 三仓，V=3×6m3. 工作介质：淤泥、骨料、粉料. 操作温度：常温，操作压力：常压. 2; X0102; 基料搅拌机; 1; 碳钢; 含钢结构支架，立式搅拌，搅拌电机功率37kW，上水电机功率3kW. Vmax=1500L. 工作介质：淤泥、骨料、粉料、水泥、水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 3; X0103; 轮碾机; 1; 碳钢; /. Vmax=1500L. 工作介质：淤泥、骨料、粉料、水泥、水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 4; L0101; 上料提升机; 1; 碳钢; 配料机至搅拌机. 提升高度H=12m. 工作介质：淤泥、骨料、粉料. 操作温度：常温，操作压力：常压. 5; L0102; 皮带输送机; 1; 碳钢、橡胶; 搅拌机至轮碾机，含储料斗. B=650mm. 工作介质：淤泥、骨料、粉料、水泥、水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 6; L0103; 皮带输送机; 1; 碳钢; 含储料斗. B=650mm. 工作介质：淤泥、骨料、粉料、水泥、水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 7; V0101; 水泥仓; 1; 碳钢; /. V=100T，配布袋除尘. 工作介质：水泥. 操作温度：常温，操作压力：常压. 8; L0104; 螺旋输送机; 1; 碳钢; /. φ219mm，L=9m. 工作介质：水泥. 操作温度：常温，操作压力：常压. 9; W0101; 水泥秤; 1; 碳钢; 带传感器，DN200气动蝶阀. Max=500kg，e=±1%. 工作介质：水泥. 操作温度：常温，操作压力：常压. 10; W0102; 水秤; 1; 不锈钢; 带传感器，DN200气动蝶阀，卸水电机功率0.75kW. Max=500kg，e=±1%. 工作介质：水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 12; V0103; 固化剂搅拌罐; 1; 不锈钢; 含2.2kW搅拌电机2套. V=3000L. 工作介质：固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 13; P0101; 加药泵; 2; 不锈钢; /. Q=5m3/h,H=10m. 工作介质：水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 14; /; 气动系统; 1; 不锈钢; 含阀门管道. V=115L. 工作介质：空气. 操作温度：常温. 15; /; 设备平台; 1; 碳钢; /. 配套. 工作介质：/. 操作温度：常温. 二、面料配料搅拌系统. 16; X0104; 面料配料机; 1台; 碳钢; 内配B500输送带，称重仓0.8立方，含钢结构机架，配料电机功率2.2kW，晃动电机功率2.2kW，配除尘系统（含抑尘罩）. 两仓，V=2×4m3，含面料筛. 工作介质：面料、骨料. 操作温度：常温，操作压力：常压. 17; X0105; 面料搅拌机; 1台; 碳钢; 含钢结构支架，立式搅拌. Vmax=350L. 工作介质：骨料、粉料、水泥、水. 操作温度：常温，操作压力：常压. 18; X0106; 面料布料机; 1台; 碳钢; 钢结构，含布料油缸. 配套. 工作介质：骨料、粉料、水泥、水. 操作温度：常温，操作压力：常压. 19; L0105; 面料提升机; 1台; 碳钢; 面料配料机至面料搅拌机. 提升高度H=5m. 工作介质：骨料、粉料. 操作温度：常温，操作压力：常压. 20; L0106; 面料上料输送机; 1台; 碳钢; 面料搅拌机至面料布料机. D=500mm，L=9000. 工作介质：面料、骨料. 操作温度：常温，操作压力：常压. 21; V0102; 水泥仓; 1台; 碳钢; /. V=60T，含布袋除尘. 工作介质：水泥. 操作温度：常温，操作压力：常压. 22; L0107; 螺旋输送机; 1台; 碳钢; /. φ219mm，L=9m. 工作介质：水泥. 操作温度：常温，操作压力：常压. 23; W0103; 水泥秤; 1台; 碳钢; 带传感器，DN200气动蝶阀. Max=500kg，e=±1%. 工作介质：水泥. 操作温度：常温，操作压力：常压. 24; W0104; 水秤; 1台; 不锈钢; 带传感器，DN200气动蝶阀，卸水电机功率0.75kW. Max=500kg，e=±1%. 工作介质：水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 25; /; 设备平台; 1套; 碳钢; /. 配套. 工作介质：/. 操作温度：常温. 三、成型主机系统. 26; X0107; 成型主机; 1台; 碳钢; 高压液压系统，成型瞬间压力15MPa，油泵功率75kW；配4组伺服电机. Q=20吨淤泥/时. 工作介质：淤泥、骨料、粉料、水泥、水、固化剂. 操作温度：常温，操作压力：常压. 27; /; 全自动电控系统; 1套; /; 含电控柜、PLC模块、触摸屏等；视频监控点位不少于6组。. PLC，带视频监控. 工作介质：/. 操作温度：常温，操作压力：常压. 28; X0110; 自动上板机; 1台; 碳钢; 含提升电机、上板电机、进板电机、夹正气缸. 配套. 工作介质：纤维板. 操作温度：常温，操作压力：常压. 29; X0108; 送板机; 1台; 碳钢; /. 配套. 工作介质：纤维板. 操作温度：常温，操作压力：常压. 30; X0108; 出砖机; 1台; 碳钢; /. 配套. 工作介质：纤维板、砖块. 操作温度：常温，操作压力：常压. 31; /; 自动叠板机; 1台; 碳钢; 含提升电机、行走电机、控制系统. 配套. 工作介质：纤维板、砖块. 操作温度：常温，操作压力：常压. 32; /; 模具; 若干; 碳钢; /. 200×100×60mm或业主指定. 工作介质：砖块. 操作温度：常温，操作压力：常压. 33; /; 纤维板; 2000块; /; /. 配套. 工作介质：成型砖. 操作温度：常温，操作压力：常压. 四、自动养护系统. 34; X0111; 轨道输送机; 1套; 碳钢; /. 配套，含子母车、轨道. 工作介质：成型砖. 操作温度：常温，操作压力：常压. 35; X0112; 养护窑; 1套; 碳钢; /. 可存放板数：2496板. 工作介质：成型砖. 操作温度：常温，操作压力：常压. 四、低位码垛系统. 36; X0113; 低位码垛系统; 1台; 碳钢; 含进板机、提升系统、砖板传输系统、砖板分离系统、码砖旋转系统、砖托传输系统、电控系统. 配套. 工作介质：成型砖. 操作温度：常温，操作压力：常压. 37; /; 气动系统; 1台; 不锈钢; /. V=115L. 工作介质：空气. 操作温度：常温，操作压力：常压. 五、自动打包系统. 38; /; 自动打包机; 1台; 碳钢; /. Q=60垛/小时. 工作介质：成型砖. 操作温度：常温，操作压力：常压. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-6 淤泥资源化分析中心主要生产设施及设备参数一览表 序号; 仪器名称; 规格参数; 数量. 1; 粉磨机; 主要用于淤泥破碎；容量2kg；功率2~5kw，粉碎程度30~300目，转速25000r/min; 1台. 2; 筛分机; 主要用于原料的筛分；功率：3kw；最大负载：50kg; 1台. 3; 免烧砖制备试验机; 主要用于免烧砖的制备；100~150吨压力可调，功率≤25kw；托板规格：≥400×450mm；成型产品高度：50~250mm; 2台. 4; 制砖模具; 根据产品研发需求设计；与免烧砖制备试验机配套使用; 20套. 5; 压力强度检测仪器; 一是主要用于免烧砖等建材产品的压力强度检测；最大试验力：2000KN；试验力分辨率：0.01KN；上下承压板尺寸：220×250mm；电机功率：三相1.1 kW； 二是主要用于标准试块的抗压抗折强度检测；最大试验力：300KN/10KN；上下承压板尺寸：φ155mm（抗压）、80×150mm(抗折)；电机功率：三相0.75 kW; 2台. 6; 冻融试验机; 主要用于检测试块/产品的抗冻性；测温量程：-35℃ ~ +50℃；; 1台. 7; 碳化试验箱; 主要用于开展试块/产品的碳化试验；电压：220V；加热功率：1000W；制冷功率：230W；加湿功率：50W；温度：15℃~30℃，测试精度：±1℃；湿度：50％~90％，测试精度：±3％；CO2浓度：0％~100％，测试精度：±1％; 1台. 8; 手持应变仪; 主要用于检测试块的干燥收缩率；最小刻度值：40mm；基距：250mm; 1个. 9; 压力试验机; 主要用于制备标准试块；最大负荷：2000KN；压盘尺寸：φ300mm；电机功率：0.75kw; 1台. 10; 搅拌机; 主要用于原辅料的充分搅拌混合；搅拌功率3~4kw; 1台. 11; 脱模机; 主要用于标准试块制备完成后的脱模处理；脱模器丝杠最大上升极限距离：270mm，最大下降极限距离：30mm；最大脱模力：150KN; 1台. 12; 烘箱; 主要用于淤泥的烘干处理；功率：7.5kw；电压：380V; 1台. 13; 恒温恒湿标准养护箱; 主要用于试块的养护；温度控制仪精度：20℃±1℃；控制湿度：≥92%；电压：220V；制冷功率：145W；加热器功率：600W; 1台. 14; 非标试验装置; 其他需要定制/采购的小试试验装置，诸如透水系数、耐磨性等指标检测装置的搭建; 若干. - 主要原辅材料情况 2.5.1 物料平衡计算 本项目物料平衡数据见图2-1和表2-7。 图2-1 淤泥制免烧绿色建材物料平衡图 （单位：t/a） 表2-7 淤泥制免烧绿色建材物料平衡表 物料投入; 物料产出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 产出量（t/a）. 淤泥（含水率48%）; 60000; 成品砖; 140000. 骨料; 24000; 废气; G1; 2.925. 粉料; 41000; G2; 1.2963. 颜料; 1800; G3; 0.0702. 固化剂; 30; G4：无组织颗粒物; 1.2683. 水泥; 25000; 固废; S1：不合格砖坯; 270. 水; 20000; 水汽损耗; 31554.5104. 合计; 171830; 合计; 171830. 2.5.2 原辅材料及能耗消耗 本项目主要原辅材料和能耗见表2-8。 表2-8 主要原辅材料和能耗一览表 序号; 原料名称; 年用量; 单位; 原料来源. 一; 原料消耗. 1; 淤泥; 60000; t/a; 太湖淤泥堆场. 2; 水泥; 25000; t/a; 外购. 3; 骨料; 24000; t/a; 购买于宜兴市公用建环资源公司. 4; 粉料; 41000; t/a; 购买于宜兴市公用建环资源公司. 5; 固化剂; 30; t/a; 外购. 6; 颜料; 铁红; 1800; t/a; 外购. 铁酞绿; t/a; 外购. 氧化铁黄; t/a; 外购. 氧化铁黑; t/a; 外购. 二; 能源消耗. 1; 水; 20000; m3; 包括生活用水和生产用水. 3; 电能; 1130000; kw·h; 市政供电. 本项目主要原辅料的理化性质详见表2-9。 表2-9 主要原辅料的理化性质 原料名称; 理化特性及指标. 淤泥; 本项目淤泥资源化利用生产线处理对象为宜兴市太湖沿岸清淤堆场上的淤泥，淤泥含水率约48%，有机质含量约20%，游离氧化钙未检出。. 水泥; 主要成分为CaCO3、硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙；水泥的质量要求应符合国家标准GBl75—2007《通用硅酸盐水泥》的要求。. 骨料; 碎石、粗砂砾、建筑垃圾再生料等，主要成分为硅铝氧化物，在自然界中广泛分布。一般粒径在0.155～5mm。. 粉料; 细沙、石粉、建筑垃圾再生料等，主要成分为硅铝氧化物，在自然界中广泛分布。一般粒径在0.25～0.5mm。. 固化剂; 主要成分为氯化钙、石膏、水玻璃、铝酸钠，用于提升产品早期强度。参照标准GB 8076-2008。. 颜料; 铁红; 三氧化二铁，别名磁性氧化铁红；高导磁率氧化铁；烧褐铁矿；烧赭上；铁丹；铁粉，红粉；威尼斯红（主要成分为氧化铁）,三氧化二铁。化学式：Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末。. 铁酞绿; 绿色粉末，由铁黄和蓝色颜料复合而成。是一种氧化铁颜料加入多种助剂经改性而成的复合物，热稳定性一般，加热至170℃时颜色开始发生变化。. 氧化铁黄; 黄色粉末，无臭，无味，广泛用于建筑业人造大理石、水磨石的着色。分子式：Fe2O3·H2O。. 氧化铁黑; 黑色粉末，是氧化亚铁和三氧化二铁加成物。相对密度为5.18。熔点为1594℃。不溶于水、醇，溶于浓酸、热强酸，具有磁性，着色力和遮盖力都很高。耐光、耐大气性好。无水渗性和油渗性。在一般有机溶剂中很稳定。耐碱性良好。分子式：Fe3O4。. 2.5.3 原辅材料来源及运输说明 （1）淤泥：本项目处理对象取自宜兴市太湖沿岸清淤堆场上经自然晾晒并预处理后的淤泥。根据相关调查可知，新一轮太湖清淤总规模将达4059.6万m2，故可以满足本项目需求。淤泥经自然晾晒后含水率约为48%，有机质含量约为20%，太湖堆场淤泥检测报告见附件3。考虑到堆场淤泥中可能存在少量其他垃圾，在堆场现场设置一套可移动式预处理设备。主要设备包括：进料仓，皮带输送机，打散筛分机。自然晾晒后的淤泥清挖后送入进料仓，通过皮带输送至打散筛分机，杂质通过筛分机筛出，筛余物料粒径约10mm，装车运输至生产车间使用。 淤泥采用密闭罐车进行运输，淤泥运输车辆应密封、防水、不渗漏、无破损，在驶出清淤堆场前应将车辆车身及轮胎冲洗干净，不得带泥行驶，不得沿途泄漏，运输时发现自身有泄漏的，应及时清扫干净。 （2）水泥：水泥由厂家通过水泥罐车直接运送至厂内并注入水泥仓收储。罐车运输过程中基本无逸散。 （3）骨料、粉料：项目使用的骨料和粉料为宜兴市公用建环资源循环利用有限公司生产产品，根据相关调查资料可知，宜兴市公用建环资源循环利用有限公司各项手续齐全，属于合法企业，每年的骨料产量约为21.1万吨，故可以满足本项目需求。运送过程中加盖篷布，减少其运输过程中的逸散。 （4）固化剂、颜料：均为外购，由厂家运输至厂内暂存。 2.5.4 项目原料贮存情况 本项目各类原料用量较大，且粉尘状居多，故物料不在厂区内大量贮存。淤泥收储拟配置2辆淤泥运输车用于运输，到厂后卸料至车间料坑，满足1天生产使用；骨料和粉料均购自于宜兴市公用建环资源循环利用有限公司，故可依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司堆场贮存，厂内运输，随用随取；水泥由厂家通过水泥运输车运送至厂内并注入水泥仓收储，满足日常生产使用，水泥仓最大储存量为160T；固化剂和颜料在厂内固定位置暂存。 本项目在物料装卸点设置喷洒抑尘措施，降低物料堆场中装卸扬尘。生产厂房全部封闭，堆放于厂内物料基本无扬尘外逸；对厂区内运输道路及时打扫，保持道路清洁。运输车辆在运输物料过程中采取遮盖措施，减少逸散与扬尘。 - 本项目用排水平衡 2.6.1 用水 本项目用水主要为生产用水、洒水降尘用水、员工的生活用水，全部引自市政自来水。 （1）制砖用水 项目生产过程中，原料需要加水搅拌，年用水量为20000t。 （2）喷淋抑尘用水 本项目落料处及原料搅拌时需用自来水喷淋，以防治扬尘。根据建设单位经验值及类比同类型项目，喷淋用水量约13.5t/a。喷淋用水全部蒸发损耗，没有废水产生。 （3）生活用水 本项目职工人数20人，年工作日以330天计，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《江苏省服务业和生活用水定额（2019年修订）》（苏水节〔2020〕5号）职工生活用水每人每天按150L计算，则生活用水为990m3/a。 2.6.2 排水 本项目车间地面及设备采用清扫清洁，不会产生地面和设备的清洗废水。 生产废水：本项目原料需加水搅拌，淤泥含水率46%，另外需要用水21000t/a，生产的成品砖含水率13.03%，其余水分均蒸发，不产生其他生产废水。 喷淋用水：喷淋用水蒸发至大气环境，无废水产生。 生活污水：项目生活污水的产生量按照生活用水量的80%计算，则生活污水的产生量为792m3/a。 本项目水量平衡图见图2-2。 图2-2 项目水量平衡图 （单位：t/a） - 消防 本项目建筑物和设备的布置执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）的要求。厂内道路路面宽度12m，转弯半径9m，采用沥青路面。场区道路可满足生产和消防要求，满足消防车通行要求，满足《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）规定。净空高度充分考虑消防车通行的要求，保证消防通道畅通。本项目消防水源为市政自来水，引入管为一根，接管管径为DN150，市政供水压力为0.28MPa。 本项目改建厂房为丁类厂房，不需要设置室内消火栓。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.2.2条规定，厂房内设置轻便消防水龙。厂房内设置轻便消防水龙。 - 项目定员及工作班制 劳动定员：20人。 工作制度：全年工作330天，每天生产8小时，年工作2640小时。 - 厂区平面布置 项目依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有厂区，通过改建、利用已有生产车间进行淤泥处理利用示范生产线建设，此外利用厂区已有配电间、道路等辅助设施。 淤泥处理利用示范生产线位于宜兴市公用建环资源循环利用有限公司原建筑垃圾制砖生产车间，养护窑作为室外设备设置在车间南侧，车间物流出入口位于厂房西侧。厂内道路及车行场地以满足运输需要。厂内道路宽12m，道路转弯半径不小于9.0m，场区内道路满足车辆运输的要求，整个场地工作流线畅通，互不干扰。淤泥资源化分析中心位于宜兴市公用建环资源循环利用有限公司综合管理用房内。本项目厂区平面布置图见附图7。 本项目主要技术经济指标详见表2-10。 表2-10 主要技术经济指标 序号; 名称; 高度（m）; 面积（m2）; 备注. 1; 淤泥处理利用示范生产线; 7.5; 1319.36; 已建. 2; 淤泥资源化分析中心; 3.5; 598.05; 已建. 3; 道路、硬化面积; /; 1998; 部分改建. - 选址合理性分析 本项目租用宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有厂房和楼房。宜兴市公用建环资源循环利用有限公司位于宜兴市新街街道归径村，主要从事城市建筑垃圾处置（清运），企业性质为国有，建有建筑垃圾制砖生产车间，目前该车间已停用，可为本项目提供生产场地、缩短建设周期，此外该厂址交通便利、水、电都已接入，具有良好的建设条件。车间建筑面积1319m2，高度7.5m。 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；项目用地红线不占用农田耕地，属于建设用地，项目周边500m范围内无居民，本项目各项污染治理设施可做到稳定运行，污染物达标排放，对周边环境影响可控；项目周边无医药食品加工等企业，因此，项目选址合理。 - 环保投资 本项目总投资1839.79万元，其中环保投资80.4万元，占总投资的4.37%，各项环保投资详见表2-11。 表2-11 主要设备装置一览表 序号; 时段; 工程名称; 投资金额 （万元）; 处理对象. 1; 施工期; 临时拦挡、覆盖、洒水; 0.1; 施工期扬尘. 2; 营运期; 密闭管道+4套布袋除尘+15m高1#排气筒; 30.0; 水泥仓产生的粉尘. 3; 喷淋抑尘设施; 3.0; 厂区内生产设备粉尘. 4; 防尘罩; 2.0; 厂区内生产设备粉尘. 5; 厂区地面硬化，生产车间、原料堆场三面围挡; 4; 防治厂区风力扬尘和原料堆放过程中以及生产过程中产生的粉尘. 6; 5个生活垃圾收集桶、1个生活垃圾暂存箱; 0.1; 生活垃圾. 7; 绿化; 0.2; 防治厂区扬尘和噪音. 8; 固废委外处理; 0.5; 废玻璃瓶. 9; 危废委外处理; 0.5; 废电瓶. 10; 环境监测; 20.0; /. 11; 环保人员; 20.0; /. 合计（万元）; 80.4. 占投资比例（%）; 4.37. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程 本项目将淤泥、骨粉料、水泥、固化剂、颜料混合搅拌，通过成型机压制，砖块由AGV小车送至养护窑，初期养护自动码垛打包再转至成品堆场，在堆场定期保养后报检，产品检验合格后出厂销售。 工艺流程图见图2-3。 图2-3 淤泥制免烧绿色建材工艺流程图 工艺流程说明： （1）淤泥配料混合：淤泥、骨料、粉料运送至基料配料机X0101，根据工艺要求将淤泥、骨料、粉料按一定比例进行配料通过上料提升机L0101输送至轮碾机X0102，物料在轮碾机中受离心力和碾压作用，被甩到碾盘的外圈筛板上，合格物料漏在固定底盘上的弧形槽内，随后被与碾盘一起转动的卸料刮刀刮到出料口卸走。轮碾后的物料通过皮带输送机L0102输送至基料搅拌机X0103，加入水泥、水、固化剂等原料，物料在基料搅拌机中充分混合后通过皮带输送机L0103输送至成型主机X0107。 产污环节：水泥进料时产生有组织颗粒物G1和无组织颗粒物G4，有组织颗粒物通过15m高的1#排气筒排放。基料配料搅拌时会产生有组织颗粒物G2和无组织颗粒物G4，有组织颗粒物通过15m高的1#排气筒排放。 （2）面料配料混合：面料、骨料运送至面料配料机X0104，根据工艺要求将面料、骨料等原料按一定比例进行配料，通过皮带输送机L0105输送至面料搅拌机X0105，水泥通过螺旋输送机L0107及水泥秤W0103定量加入至面料搅拌机X0105，水通过水秤W0104定量加注。混合后的物料通过面料输送带L0106输送至面料机X0106。 产污环节：面料配料搅拌时会产生有组织颗粒物G3和无组织颗粒物G4，有组织颗粒物通过15m高的1#排气筒排放。 （3）成型：混合均匀的物料及面料送至成型主机X0107进行成型，成型采用PLC电脑智能控制，液压传动，可根据产品要求调整运行参数与规格尺寸，生产免烧绿色建材。成型后的砖坯通过出砖机X0109送出，通过轨道输送机X0111送至养护窑X0112。 产污环节：产生不合格砖坯S1。 （4）养护：砖坯在养护窑X0112内的养护周期一般在8-10小时，养护期满的砖体通过轨道输送机X0111至低位码垛系统X0113。 （5）成品出厂：低位码垛系统X0113可按照要求的编组方式和层数，完成对砖体的码垛，使得垛形紧密、整齐。最终通过叉车将码垛完成的砖块运送至成品堆场。 - 本项目产生的主要污染源 2.13.1 施工期产生的主要污染物 本项目利用已有厂房，不需要做大规模基础建设工作，仅需对原有厂房进行改造。因此施工期主要污染物为建筑材料运输及堆放产生的扬尘，施工人员产生的生活废水、施工过程中产生的生产废水、施工现场清洗废水，机械设备工作产生的噪声，废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。 2.13.2 运营期产生的主要污染物 （1）废水：运营期废水主要为员工生活污水，主要污染物是COD、氨氮、总磷、总氮、SS等。 （2）废气：运营期废气来源主要有原料落料及生产过程产生的粉尘、淤泥堆放产生的硫化氢、氨等臭气。 （3）噪声：各生产设备运行过程中产生的机械设备噪声。 （4）固体废物：运营期固体废物主要为员工生活垃圾，原辅料运输车的废电瓶，淤泥处理利用示范生产线产生的不合格砖坯、原料包装袋，以及淤泥资源化分析中心产生的废玻璃瓶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设单位租赁1319.36m2建设用地进行淤泥处理利用示范生产线生产加工，租赁现有综合管理楼作为淤泥资源化分析中心，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - ？ - 环境空气质量现状 3.1.1 区域基本污染物环境质量评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。依据无锡市宜兴生态环境局 2023年3月16日发布的《2022年度宜兴市环境状况公报》，项目区域空气质量达标判定如下。 表3-1 2022年宜兴市环境空气质量监测数据统计 污染物; 年评价指标; 日均值(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.6; 35; 81.7; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.1; 超标. 由表3-1可知，2022年宜兴市空气环境质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，因此宜兴市属于不达标区，不达标因子为O3。 为了精准治气、科学治气、依法治气，突出源头治理，推进减污降碳协同、区域联防联控协同，实现臭氧和PM2.5双降，无锡市生态环境局大气处牵头制定了《无锡市2023年大气污染防治工作计划》，分解了2023年环境空气质量目标，拟从6个方面采取28项举措确保目标完成，推动环境空气质量持续改善。其中，重点保障措施包括强化压实治气责任、基本消除重污染天、大气执法监管、提升大气监测监控能力、强化监督考核、完善环境经济政策、加强决策科技支撑、强化全民行动8项措施。2023年无锡市定下各市（县）空气质量工作目标：2023年，宜兴市PM2.5 平均浓度不高于28.0微克/立方米；优良天比率达到82.2%以上；降尘量不高于1.5吨/月·平方千米。 针对达标战略，拟采取的主要大气污染防治任务包括： 重点任务：（一）优化产业结构，推进产业绿色发展：1、坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；2、推进产业绿色转型升级。 （二）优化能源结构，加快能源绿色低碳转型：优化能源结构。 （三）优化运输结构，发展绿色交通体系：1、加快形成绿色低碳运输方式；3、实施“绿色车轮”计划；3、加大船舶更新升级改造力度。 （四）强化协同减排，降低VOCs和氮氧化物排放：1、加快实施燃煤电厂全流程脱硝改造；2、推进重点行业深度治理；3、持续开展友好减排；4、严控面源VOCs排放；5、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代；6、强化VOCs全流程、全环节综合治理；7、深入开展涉VOCs治理重点工作核查；8、强化工业园区、产业集群整治；9、建设五大监管服务中心；10、加强移动源污染防；11、加强非道路移动机械污染防治；12、加强船舶污染防治；13、强化重点用车企业监管；14、强化油品质量管理。 （五）狠抓扬尘治理，持续提升精细化治理水平：1、严格施工工地和渣土运输监管；2、推动扬尘污染精细化管控；3、加强堆场、裸地扬尘污染控制；4、推进露天矿山综合整治。 （六）坚持问题导向，综合施策解决突出问题：1、开展排放高值区域溯源排查；2、加强秸秆禁烧；3、强化烟花爆竹污染防治；4、综合治理恶臭污染。 组织保障：1、强化责任落实；2、基本消除重污染天；3、强化大气执法监管；4、提升大气监测监控能力；5、强化监督考核；6、完善环境经济政策；7、加强决策科技支撑；8、强化全民行动。 采取以上措施后，宜兴市环境空气质量状况可以持续改善。 3.1.2 其他污染物环境质量现状调查及评价 为更好的了解项目周边空气环境质量现状，本次评价空气环境质量现状资料引用《宜兴市厨余垃圾处理项目（一期工程）》竣工环境保护验收监测报告（MST20210604018）中蒲树村北的监测数据，蒲树村北位于本项目南侧约270m处，共布设两个监测点位：上风向OG1和下风向OG2，监测时间为2021年6月9日至10日，符合引用要求。监测点位基本信息见表 3-2，监测结果见表 3-3。 表3-2 监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 取值类型; 相对本项目方位; 相对厂距离（m）. 蒲树村北; 氨; 1h均值; 南; 270. 硫化氢; 1h均值. 臭气浓度; /. 表3-3 监测结果表 监测点位; 监测因子; 取值类型; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 上风向; 氨; 1h均值; 1.5; 0.014-0.023; 1.53; 0; 达标. 硫化氢; 1h均值; 0.06; 0.005-0.009; 15; 0; 达标. 臭气浓度; /; 20; ＜10; 50; 0; 达标. 下风向; 氨; 1h均值; 1.5; 0.040-0.073; 4.87; 0; 达标. 硫化氢; 1h均值; 0.06; 0.011-0.019; 31.67; 0; 达标. 臭气浓度; /; 20; 11-17; 85; 0; 达标. 从监测结果可知：监测点各因监测因子均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相关要求。 - 地表水环境质量现状 根据《2022年度宜兴市环境状况公报》中的数据，2022年全市取水总量为5772万吨。横山水库和油车水库水质达标率均为100%；全市11个国考断面全部达到水质目标，达标率为100.0%，31个省考断面全部达到2022年度水质目标，达标率为100.0%；4个市控河流断面水质均达到或优于Ⅲ类。 本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。 - 声环境质量现状 根据《2022年度宜兴市环境状况公报》，2022年宜兴市区区域环境噪声昼间平均等效声级为55.5分贝。市区区域环境噪声的主要噪声源为生活噪声和交通噪声，其中生活噪声所占比例为83.8%，交通噪声为13.1%，工业噪声占3.1%。 2022年市区道路交通噪声昼间路段达标率76.1%，平均等效声级为69.5分贝，噪声强度为二级，声环境质量为较好。在总计102.1公里路长的监测范围内，噪声强度达到二级（较好）及以上的路段长度为68.0公里，占比66.6%。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南<污染影响类>（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中关于声环境质量现状评价要求，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状评价。 - 生态环境 本项目位于宜兴市新街街道归径村，属于归径工业集中区，在产业园区范围内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 - 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南<污染影响类>（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中关于地下水环境质量现状评价要求，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目不涉及地下水开采，不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。本项目的大气污染主要是制砖过程产生的粉尘和淤泥堆场产生的臭气，不会对土壤、地下水造成影响，故本项目不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区，本项目所在车间周围情况：东面为宜兴国家森林公园（核实距离）；南面为已拆迁村庄，经现场踏勘，拆迁村庄已无人居住；西面为空地；北面为宜兴市为晨钙业有限公司。本项目周边环境状况见附图2。 （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标存在。 （2）声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温水等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区范围内，用地范围内无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 本项目属于淤泥免烧制砖，生产过程产生粉尘分为有组织排放和无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。淤泥暂存会散发异味，氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 类型; 采用标准; 污染因子; 单位; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 颗粒物; mg/m3; 0.5; /. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 硫化氢; mg/m3; 0.06; /. 氨; mg/m3; 1.5; /. 臭气浓度; mg/m3; 20（无纲量）; /. 有组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 颗粒物; mg/m3; 20; 1. - 废水排放标准 本项目生活污水依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有污水处理系统，建设项目地处宜兴市建邦徐舍污水处理厂收水范围内，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，接入宜兴市建邦徐舍污水处理厂处理，达标尾水排入芜申运河。 宜兴市建邦徐舍污水处理厂污水接管标准见表3-5；宜兴市建邦徐舍污水处理厂属于城镇污水处理厂I类，位于太湖流域二级保护区内， 始建于2009年4月，根据 DB32/1072-2018 要求，污水厂尾水排放分时段执行相应排放标准，具体如下：2026年3月28日前执行《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级标准的A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1的排放限值，2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中规定B及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1的排放限值，具体指标见表3-5。 表3-5 宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂接管标准和排放标准（单位：mg/L） 排口; 项目; 标准浓度限制（mg/L）; 标准来源. 厂区接管口; pH; 6-9; /. COD; 600. SS; 350. 动植物油; /. BOD5; 200. 氨氮; 40. 总氮; 55. TP; 8. 污水处理厂排口; 项目; 2026年3月28日前执行; 2026年3月28日后执行; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 1 排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）B标准. pH; 6-9. COD; 40. SS; 10. 动植物油; 1. BOD5; 10. 氨氮; 3/5. 总氮; 10/12. TP; 0.3. 注：“A/B”，A为水温>12℃时的控制指标，B为水温≤12℃时的控制指标。 - 噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，标准限值见表3-6： 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 昼 间; 夜 间. 70; 55. （2）营运期 根据《宜兴市声环境功能区划分方案》，本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，具体见表3-7： 表3-7 工业企业厂界环境噪声标准（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 固体废物 本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。水的排放总量控制指标在污水处理厂排放总量控制指标内平衡。 废气：本项目有组织废气总量为0.0429t/a。 固废：本项目所有固废均进行合理处置，排放量为零，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - ？ - 大气 4.1.1 粉尘和扬尘 本项目仅需对宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有车间（原料、制砖车间及变电所）进行改造，添置生产设备，因此无需进行大规模动工建设。粉尘和扬尘是建设阶段的大气污染源主要来源，本项目施工期粉尘主要来自于施工过程中的露天堆放、装卸、搅拌等作业风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘等。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程中，应对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘被雨水冲刷。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，限速行驶，以减少运输过程中的扬尘。 （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （5）施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。 （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 根据《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），需对施工场地扬尘进行手工或自动监测，执行施工场地扬尘排放浓度限值要求，即TSP500μg/m3、PM1080μg/m3。监测监控点设置要求按照该标准执行。 4.1.2 交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。本项目利用现有厂房，不需要做大规模基础建设工作，在原有厂房的基础上进行整合调整即可，因此本项目施工车辆尾气排放量较少，使用期短，对大气环境影响较小。 4.1.3 运输车辆起尘 运输扬尘主要是运输车辆经过项目区时带起的粉尘。本项目施工场地已经进行了硬化处理，施工区域湿法降尘。因施工量小，施工堆场扬尘、运输起尘等源强较小，湿法作业条件下扬尘可控。 - 废水 施工期废水的防治措施主要有： （1）施工现场进行土方施工时要求施工机械操作人员严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸，减少扬尘污染。 （2）现场及时进行洒水降尘，遇到风沙天气应增加洒水次数。 - 固体废物 为了减轻施工固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。 （2）项目开挖的区域较少，挖出的土石方能回用于土地平整，无弃土外排。 （2）建筑垃圾要及时清运、加以利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 4.4.1 废气源强分析 本项目产生的大气污染物主要为淤泥及辅料贮存、生产过程产生的粉尘和淤泥堆放产生的恶臭。项目原材料是密封运输的，因此在运输过程中不会产生臭气；水泥仓自带1套布袋除尘装置，含尘气体可收集到过滤袋；工艺配料、搅拌及皮带运输环节含抑尘罩，产生的粉尘在密闭搅拌机内通过重力作用沉降，不外排。因此本项目运营期产生的污染物如下： （1）卸料及堆放工序 项目在卸料及堆放工序会产生少量的颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，粉尘的产生量按原料用量的十万分之一计，项目淤泥、骨料、粉料、颜料、固化剂等用量共计126830t/a，粉尘的产生量为1.2683t/a。为了减少粉尘的产生，在运输车辆卸料点采用水雾喷淋减少装卸扬尘，同时物料卸料区与其他生产区进行分隔，有效防止扬尘逸散。根据同类型项目，预计采取上述措施后，卸料及堆放工序无组织颗粒物的排放量可减少80%，故无组织颗粒物排放量为0.2537t/a，预计厂界无组织颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准0.5mg/m3。 （2）淤泥堆场臭气 本项目淤泥进厂后于污泥库内储存，淤泥中的有机物腐殖质会在储存过程中会释放异味气体，主要为NH3、H2S，呈无组织状态释放。本环评采取臭气强度评价法（臭气强度表示法是通过人的嗅觉测试，用规定的等级表示臭气强弱的方法，臭气强度评价法臭气强度分为6级）并类比同类工程的经验数值进行估算。 表4-1 臭气强度分级表 臭气强度（级）; 感觉强度描述. 0; 无臭味. 1; 勉强可感觉到气味（感觉阈值）. 2; 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）. 3; 很容易感受到气味. 4; 强烈的气味. 5; 无法忍受的极强气味. 表4-2 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 臭气强度（级）; NH3浓度（mg/m3）; H2S浓度（mg/m3）. 1; 0.1; 0.0005. 2; 0.5; 0.006. 2.5; 1.0; 0.02. 3; 2; 0.06. 3.5; 5; 0.2. 4; 10; 0.7. 5; 40; 8. 臭气特征; 刺激臭; 鸡蛋臭. 根据类似湖泊清淤工程实例的类比分析来看，淤泥仅在疏挖过程中在岸边及湖边将会有较明显的臭味，而本项目处理的淤泥已在堆场进行长时间晾晒，气味较小。对照天津市环境保护科学研究院，国家环境保护恶臭污染控制重点实验室耿静等人发表的《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》（城市环境与城市生态 第27卷4期,2014年8月）表4臭气强度对应的臭气浓度区间，本项目淤泥堆场臭气强度处于2级，相应的臭气浓度在49-234，本环评按80计，另外根据表4-2，相应的NH3浓度按0.5mg/m3计，H2S浓度按0.006mg/m3计。本项目淤泥每日由运输车辆直接从淤泥堆场运输至厂房内卸料，场内仅储存当日生产所需淤泥量，厂房面积较大，且淤泥堆放时厂房处于密闭状态，因此能外逸至厂房外的恶臭气体极少，未收集到的臭气按产生量的1%计，即0.8。 恶臭源污染物排放量可按下式估算（曾向东等《炼油厂恶臭污染物排放量的简易算法》）： G=C×U×Qr 式中：G——面源污染恶臭物质排放量，kg/h； C——面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m3；（按表4-2取值） U——采样时当地平均风速，m/s；（按宜兴市2022年平均风速2.8m/s取值） Qr——面源污染源强计算参数，取值0.2。 面源污染源强计算参数由下表取值。 表4-3 面源污染源强计算参数取值方法 面源等效半径Ra(m); ≤20; 21-40; 41-60; 61-80; 81-100; 101-120; 121-150; 151-180; ≥181. 计算参数Qr; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0. 根据上述公式，计算出本项目淤泥对方恶臭污染物的产生量，详见表4-4。 表4-4 项目污泥堆放污染物产生情况 污染物质; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. NH3; 0.28; 0.74. H2S; 0.0034; 0.0090. 本次评价要求企业尽量减少污泥暂存时间及暂存量，当日转运的污泥当日生产加工处理，日转日清，可最大减少污泥库的废气污染物产生量。 （3）进料水泥仓 本项目有1个100T的水泥仓和1个60T的水泥仓，水泥总用量为25000 t/a。水泥在进入粉仓的过程中产生粉尘，根据《第二次全国污染源普查-水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业》物料输送、贮存产污系数可知，颗粒物产污系数为0.13kg/t原料。本项目使用的水泥量为25000t/a，故本项目水泥仓颗粒物产生量为3.25t/a，筒仓年进出料运行时间约为2640h，粉尘产生速率为1.231kg/h。2个水泥仓各采用1台布袋除尘装置处理废气，设计风量均为500Nm3/h，颗粒物收集效率为90%，处理效率为99%，废气收集后经负压风机引至15m高的1#排气筒排放。有组织粉尘产生量为2.925 t/a，处理后排放量为0.0293t/a，无组织排放量0.325t/a。 （4）基料配料搅拌 本项目基料配料搅拌过程中会产生无组织粉尘，基料配料机处原料用量为144030t/a，进出料运行时间约为2640h，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，搅拌粉尘产生量为0.01kg/t原料，根据原材料用量分析，则搅拌过程粉尘产生量为1.4403t/a，粉尘产生速率为0.5456 kg/h。基料配料机顶部设置布袋除尘器去除废气中的粉尘，设计风量分别为2400Nm3/h，颗粒物收集效率为90%，处理效率为99%，废气收集后经负压风机引至15m高的1#排气筒排放。有组织粉尘产生量为1.2963 t/a，处理后排放量为0.0130t/a，无组织排放量0.1440t/a。 （4）面料配料搅拌 本项目面料配料搅拌过程中会产生无组织粉尘，面料配料机处原料用量为7800t/a，进出料运行时间约为2640h，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，搅拌粉尘产生量为0.01kg/t原料，根据原材料用量分析，则搅拌过程粉尘产生量为0.078t/a，粉尘产生速率为0.0295 kg/h。基料配料机顶部设置布袋除尘器去除废气中的粉尘，设计风量分别为1200Nm3/h，颗粒物收集效率为90%，处理效率为99%，废气收集后经负压风机引至15m高的1#排气筒排放。有组织粉尘产生量为0.0702 t/a，处理后排放量为0.007t/a，无组织排放量0.0078/a。 本项目无组织废气产排情况见表4-5（1）。 表4-5（1）本项目无组织废气产排情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 制砖车间; 颗粒物; 1.9168; 水雾喷淋; 0.7768; 0.2942. 2; H2S; 0.009; 在原料库入口处设卷帘门，车辆卸料时放下卷帘门，使车间成密闭状态。; 0.009; 0.0034. 3; NH3; 0.74; 0.74; 0.28. 4; 臭气; 80（无量纲）; 0.8（无量纲）; /. 本项目水泥仓、基料配料机及面料配料机处的有组织废气经负压风机引至同一15m高的1#排气筒排放，经计算，有组织废气产生总量为3.8811t/a，处理后排放量为0.0388 t/a，排放速率为0.0147 kg/h。 本项目有组织废气产排放情况见表4-5（2） 表4-5（2）本项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节; 进料水泥仓; 基料配料搅拌; 面料配料搅拌. 污染物种类; 颗粒物. 产生浓度（mg/m3）; 2215.9091; 204.5880; 0.0266. 产生量（t/a）; 2.925; 1.2963; 0.0702. 处理措施; 布袋除尘+15m高1#排气筒. 排放浓度（mg/m3）; 3.6931. 排放量（t/a）; 0.0429. 有组织污染物排放速率（kg/h）; 0 .0163. 4.4.2 废气处理措施 （1）无组织废气处理措施 在运输车辆卸料点采用抑尘雾炮、水雾喷淋减少装卸扬尘。同时，物料卸料区与其他生产区进行分隔，有效防止扬尘逸散。落料点、配料机口、搅拌机口设置收尘罩及水雾喷淋，减少物料粉尘逸散。输送环节采用带防尘罩的皮带输送机，有效防止输送过程中粉尘产生，低位设置积尘收集口，方便清理。厂区道路应硬化，并保持清洁。 （2）恶臭处理措施 增加项目污泥运输次数，尽量做到污泥当日进厂当日使用， 减少厂区污泥储存量， 从根本上削减恶臭废气产生量。做好厂区管理工作，严禁污泥露天堆放。 （3）有组织废气处理措施 水泥仓、基料搅拌机、面料搅拌处采用布袋除尘器处理收集废气，处理后通过同一15m高的1#排气简排放。 项目区标准厂房环境开阔，种植一定的绿化，有利于废气的自然稀释扩散；对于垃圾桶异味，项目垃圾桶合理设置，且做到日产日清，避免因长时间堆存和垃圾过多溢出产生的影响。本项目对周围大气环境具有一定的影响，但在采取一系列的防治措施后，能够降低这些不利影响。 4.4.3 废气防治措施可行性分析 根据类比国内同类项目，水泥仓顶部自带除尘设施为该类设备的常规配套装置。因此，该设施及工艺为可行设施，相关原理叙述如下： 当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间地增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。 4.4.4 污染物排放口基本情况 本项目污染物排放口基本情况见下表。 表4-6 本项目污染物排放口基本情况 排放源; 排气筒高度（m）; 出口内径（m）; 类型; 排放的污染物; 执行标准. 1#排气筒; 15; 0.2; 有组织; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 4.4.5 废气监测计划 企业在运营期间应根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（ HJ 819-2017）的要求建立环境监测制度，营运期的环境监测工作可以委托有资质的环境监测部门承担。监测计划建议见表4-7。 表4-7 本项目废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 颗粒物、H2S、NH3; 1次/年. 排气筒（1#）; 颗粒物; 1次/年. - 废水环境影响和保护措施 4.5.1 废水源强分析 本项目制砖生产线无废水产生；车间地面采用干式清扫清洁，设备无需清洗，不产生地面和设备的清洗废水；喷淋用水全部蒸发损耗，无废水产生。本项目运行过程中产生的废水主要为职工生活污水，职工生活污水依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有污水处理系统，经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。 （1）生活污水 运营期间，本项目劳动定员为20人，综合生活用水定额按150L/人·日估算，则职工生活用水量为990m3/a。生活污水排水量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为792m3/a，通过厂区经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。 （2）生产废水 在生产环节中的用水均被损耗，无废水产生。淤泥处理利用示范生产线生产用水约69m3/d（含喷淋抑尘）。 本项目废水产排情况见表4-8。 表4-8 本项目废水产排情况一览表 工序/生产线; 污染物名称; 废水使用量; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生废水量m3/a; 工艺; 废水量m3/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; COD; 类比法; 340; 990; 隔油池+化粪池; 792; 340; 0.27. SS; 350; 350; 0.28. 氨氮; 32.6; 32.6; 0.03. 总氮; 44.8; 44.8; 0.04. 总磷; 4.27; 4.27; 0.0034. 生产废水; /; /; /; 0; /; /; /. 4.5.2 废水排放口基本情况 本项目厂房依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司原有制砖车间，本项目不产生生产废水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。经调查，宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有隔油池+化粪池设计污水处理量为12t/d，现已接纳污水8 t/d，剩余量为4t/d，本项目生活污水排放量为792t/a（2.4t/d），可满足本项目废水处理水量要求。 4.5.3 废水处理措施 生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河。 4.5.4 达标排放可行性分析 本项目制砖生产线无废水产生；车间地面及设备采用清扫清洁，不产生地面和设备的清洗废水；喷淋用水全部蒸发损耗，无废水产生。 本项目主要产生的废水为生活污水，经调查可知，宜兴市建邦徐舍污水处理厂设计污水处理量为1万 t/d，现已接纳污水0.7万 t/d，剩余量为0.3万t/d，本项目生活污水排放量为792/a（2.4t/d），可满足本项目废水接管水量要求，且本项目生活污水水质简单主要常规指标为COD、SS、NH3-N、TP、TN，均可达到进水标准，可生化性好，污水处理厂能做到达标排放，对周围水体的影响在可控制范围内，不会改变纳污河流的水质，不会影响其正常使用功能。 4.5.5 地表水环境影响分析 根据项目实际运行情况及前述分析，项目运营期生产废水主要生活污水，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河，综上所述，本项目对周围地表水环境影响较小。 4.5.6 废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关要求制定本项目废水监测计划，具体见表4-9。 表4-9 本项目废水监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 污水接管口; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015）表1 B 级标准. - 噪声环境影响和保护措施 4.6.1 噪声源强分析 本项目噪声主要为设备运行噪声及车辆运输物料产生的噪声。项目生产车间位于厂区南侧，车间南侧40m 范围内即为厂区大门，故物料运输进厂区后无需远距离运输。做好绿化以及在运输车辆上装载消音器以减轻车辆运输对环境噪声的影响。本项目设备运行的噪声源强情况详见表4-10。 表4-10 各噪声源源强一览表 声源名称; 声压级[dB(A)]; 防治措施; 削减量[dB(A)]; 持续时间. 生产设施; 轮碾机; 80; 基础减震、 建筑物隔声; 25; 8h. 搅拌机; 72; 25; 8h. 上料提升机; 72; 25; 8h. 皮带输送机; 72; 25; 8h. 螺旋输送机; 72; 25; 8h. 加药泵; 75; 25; 8h. 4.6.2 噪声处理措施 为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： ① 在设备选型上尽量选用低噪音设备。 ② 加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成 设备噪声增大。 ③对风机等采用减震基础，对出风口安装消声器等降噪措施。 以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好，对于本工程其防治措施是可行的。 4.6.3 噪声达标排放可行性分析 噪声主要产生于车间内部。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-1995）的有关规定，生产车间声源属半自由空间的点源，仅考虑声源几何扩散衰减和建筑物隔声衰减。预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源叠加。噪声预测模型及方法使用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）提供的方法，计算公式如下： 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量。 噪声环境有效预测按照导则要求，计算对厂界的噪声贡献值情况，本项目50m评价范围内无环境噪声保护目标。预测结果见下表。 表4-11 项目厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 噪声监测点; 最大预测贡献值; 昼间; 夜间. 标准值; 达标情况; 标准值; 达标情况. 北厂界; 55; 65; 达标; 55; 达标. 东厂界; 54; 65; 达标; 55; 达标. 南厂界; 55; 65; 达标; 55; 达标. 西厂界; 59; 65; 达标; 55; 达标. 根据预测结果，与评价标准进行对比分析表明，项目建成后，设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测贡献值的昼间、夜间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4.6.4 监测监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（ HJ819-2017），结合企业实际情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-12 运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 点位数量; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m处; 厂界4个点; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准. - 固体废物 4.7.1 固体废物源强分析 本项目运营期产生的固体废物主要是生产过程产生的一般固废、危险废物和员工的生活垃圾。 （1）生产固废 本项目运营期生产固废主要为不合格砖坯。 项目生产过程中砖坯从压砖机模具中脱落时，会有部分砖坯破损，类比同类型项目，砖坯不合格率为0.2%，本项目产量为14万t/a，则不合格砖坯产生量为270t/a。不合格砖坯由人工清捡后定期由宜兴市公用建环资源循环利用有限公司回收。 （2）生活垃圾 本项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。本项目拟20名工作人员，生活垃圾产生量以0.5kg/人∙天计，则总产生量为10kg/d，即3.3t/a。生活垃圾定期由环卫部门进行清运。 （3）废包装物 本项目颜料及固化剂使用量较大，为1830t/a，包装物产生量约为0.2t/a，由环卫部门统一处理。 （4）废布袋 本项目袋式除尘器约每两年更换一次布袋，因此产生废布袋每年预估量为0.3t/a，主要成分是布袋附着的极少量除尘灰。对照《国家危险废物名录》（2021），不属于危险废物，废布袋更换时由原厂家直接回收。 （5）废玻璃瓶 本项目配套建设淤泥资源化分析中心，为项目原辅料及产品分析测试、开展小试试验提供条件，约0.1t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），判定本项目产生废玻璃瓶为一般固废，类别代码为08废玻璃。 （6）废电瓶 本项目骨料、粉料宜兴市公用建环资源循环利用有限公司堆场贮存，由电动运输车辆在场内运输，电瓶两年更换一次，电瓶重量5kg。宜兴市公用建环资源循环利用有限公司已建设1座危废库，占地面积15m2。危废库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，危废仓库火灾危险类别为丙类。危险废物统一委托有资质单位处置。 本项目运营期固体废物产生情况见表4-13和表4-14。 表4-13 本项目运营期副产物产生情况汇总表 固废名称; 产生环节; 属性; 产生量(t/a); 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 核算方法; 产生量（t/a）. 不合格砖坯; 制砖环节; 一般废物; 类比法; 270; 车间内固定区域暂存; 公用公司回收; 270. 生活垃圾; 职工办公; 生活垃圾; 类比法; 0.36; 垃圾桶暂存; 环卫部门清运; 0.36. 废包装袋; 原料使用; 一般废物; 类比法; 0.2; 车间内固定区域暂存; 0.2. 废布袋; 除尘; 一般废物; 类比法; 0.3; 车间内固定区域暂存; 厂家回收; 0.3. 废玻璃瓶; 实验使用; 一般废物; 类比法; 5; 实验室内固定区域暂存; 委托有资质单位处理; 5. 表4-14 本项目运营期危险废物产生情况汇总表 固废名称; 产生环节; 属性; 产生周期; 预测产生量(t/a); 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 废电瓶; 车辆维护; 危险废物; 二年; 0.0025; 危废库暂存; 委托有资质单位处置; 0.0025. 4.7.2 固体废物影响分析 综上所述，通过采取合理的措施，本项目固体废物处置率达100%，对周边环境影响较小。 4.7.3 环境管理要求 项目固废储存、处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求。明确一般固废的暂存位置，大小等。 ①厂区产生的一般工业固体废物必须于车间内暂存，不得露天堆放。 ②定期记录固体废物产生量、处置量及去向(综合利用或外运)和贮存量。 ③危险废物及时暂存于危废库，不得露天堆放。 - 土壤环境影响分析 本项目属于淤泥免烧制砖，据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”类，因此土壤环境影响评价项目类别为III类，可不开展土壤环境影响评价工作。 - 生态环境影响分析 本项目位于宜兴市新街街道归径工业集中区内，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”要求，本项目位于产业园区内，且不新增使用土地，不存在生态环境保护目标。 根据现场调查，项目厂区周边山林较多，要求建设单位在运行过程中加强管理，针对场内设备、设施及相关环保设备等进行定期维护、检修，确保正常运行，使得外排粉尘等能够做到达标排放，减少对周边山林等生态环境的影响。 - 环境风险 本项目使用的原辅料主要为建筑垃圾，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1中风险物质及附录B.2中的其他危险物质，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。拟建项目风险主要为布袋除尘器装置故障造成粉尘超标排放，此时会造成大气污染，粉尘落入土壤也会对土壤造成污染。 - 电磁辐射 本项目不涉及。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 制砖车间 | 颗粒物 | 路面硬化、定期进行路面清扫、洒水、防尘罩及喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | H2S、NH3 | 密闭厂房 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 1#排气筒 | 颗粒物 | 水泥仓、基料搅拌机、面料搅拌机均采用布袋除尘处理，处理后废气由1根15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 依托宜兴市公用建环资源循环利用有限公司现有隔油池+化粪池预处理后接管宜兴市建邦徐舍镇污水处理厂集中处理，最终排入芜申运河 | 污水厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq | 选用低噪声设备，生产设备均安装在厂房内，安装减震垫，定期检修维护设备，加强厂区绿化，夜间不进行生产活动。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产工序 | 废砖 | 宜兴市公用建环资源循环利用有限公司回收 | 处置率100% |
|  |  | 废包装袋 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 废布袋 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废电瓶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送至附近的垃圾收集点统一处置 |  |
|  | 实验使用 | 废玻璃瓶 | 委托有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间等区域需按要求规范进行防腐防渗处理；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 （2）火灾防范措施 科学配备灭火器材、灭火砂桶等消防设备；严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌，定期检查完好性；消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。如发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告，马上确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如易燃液体、易燃物品、自燃物品等。一旦发生火灾事故，应先按照相关要求尽快切断泄露源、切断火源，及时将储存区域未发生燃烧的物质转移至安全区域，减少过火面积，借助消防设施开展灭火工作，并用灭火器、黄沙等惰性材料灭火，废吸附棉、黄沙等收集后委托有危废处置资质的单位处置。在发生火灾产生消防废水的情况下，通知厂区进行应急处理，封堵厂区雨污水总排口。 本项目建成后，建议企业根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113号）和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）的相关要求编制突发环境事件应急预案，并与当地政府的应急预案相衔接，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入区域联合风险管理组织，制定联合防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0429t/a | 0 | 0.0429 t/a | +0.0429 t/a |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2537t/a | 0 | 0.2537t/a | +0.7768 |
|  |  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 t/a | 0 | 0.0034 t/a | +0.0034 t/a |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 0.28 t/a | 0 | 0.28 t/a | +0.28 t/a |
| 废水 |  | 生活废水 | 0 | 0 | 0 | 792t/a | 0 | 792m3/a | +792t/a |
| 一般工业 固体废物 |  | 不合格砖坯 | 0 | 0 | 0 | 270 t/a | 0 | 270 t/a | +270 t/a |
|  |  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.2 t/a | 0 | 0.2 t/a | +0.2 t/a |
|  |  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.3 t/a | 0 | 0.3 t/a | +0.3t/a |
|  |  | 废玻璃瓶 | 0 | 0 | 0 | 5 t/a | 0 | 5 t/a | +5 t/a |
| 危险废物 |  | 废电瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 t/a |  | 0.0025 t/a | +0.0025 t/a |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.36t/a |  | 0.36t/a | +0.36t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 环太湖城乡有机废弃物处理利用技术示范基地淤泥资源化综合利用项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 江苏省环境工程技术有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91320000MA22C9L494 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成